Prueba Tobera _

Decidí poner la tobera a la prueba con un motor de Kn/Sorbitol y los resultados fueron favorables. Desgraciadamente, el sistema hidráulico del banco de pruebas para evaluar el desempeño del motor se rompió en la prueba anterior, aun así, las imágenes y el video atestiguan su buen funcionamiento. Parámetros motor KNO3 - Sorbitol. Material -; 1.5" PVC Sch 40. Diámetro interno -; 38 mm = 1.5". Longitud motor -; 380 mm = 14.96". Segmentos Bates(5) -; 75 mm = 2.95". Diámetro corazón -; 12.7 mm = 0.5". Diámetro garganta -; 11.07 mm = 0.43". Presion -; 707 Psi = 4.88 MPa. Empuge máximo -; 148 lb = 659 N. Empuge promedio -; 129 lb = 575 N. Duración motor -; 1.5 sec.. Impulso Total -; 865 N. Peso combustible -; 0.668 Kg. = 1.47 lb. Clase -; J. Kn -; 260. En el motor de prueba se agregó un sexto segmento como carga de retardo o señal de humo. Nótese que este segmento no tiene corazón. El propelente se moldeo en cartulina y la cámara de combustión se aisló con gaucho o hule. Este es el video de la prueba. knsorb.mpg (359 Kb) knsorb.mov (1.51 Mb). Así quedo la tobera después de la prueba. Todo enterito sin aparente fallas o erosion.