Moldeado_

La arcilla o barro es muy fácil de manipular.. El molde para la tobera es del mismo material que el motor para el cual se diseña la tobera. Tubo de plástico PVC de 1.5" por 2.75". El molde se llena de arcilla completamente.. Se quita el exceso y nivela.. El machote garganta + divergencia es insertado en uno de los extremos.. Hasta salir por el otro extremo.. Con movimiento hacia la derecha hasta donde llegue.. El exceso se elimina por el otro extremo.. Se extrae la pieza con movimiento giratorio quedando listas la garganta y salida de convergencia.. El machote de convergencia es ahora usado por su lado respectivo.. Y con movimiento giratorio hasta donde tope.. Después se extrae.. Para despejar a la garganta, se introduce de nuevo y con cuidado al machte garganta + divergencia y de igual manera se extrae.. Y el proceso queda termiado.. Para que tenga un acabado fino, usar una brocha o un dedo ligeramente mojados sobre la superficie. Otra forma es lijándolo ya seco. Ahora es necesario dejarlo reposar por un par de días para su secado.